МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
 учреждение высшего образования 
«Южный федеральный университет»

Институт высоких технологий и пьезотехники

Кафедра прикладной информатики и инноватики

Направление подготовки: 
09.03.03 "Прикладная информатика"

Отчет по Лабораторной работе №1

«Знакомство с Turbo Debugger»

По дисциплине «Основы функционирования вычислительной техники»

Выполнил:

студент 2 курса 6 группы

Куракин Н. А.

____________

подпись

Проверил:

Преподователь Толмачев С.А.

Ростов-на-Дону

2024

Содержание

Задание 1. Сложение чисел	3

Задание 2. Вычитание чисел	3

Задание 3. Сложение AH AL	4

Задание 4. Деление чисел	5

Задание 5. Умножение чисел	6

Задание 6. Сложение с переполнением	7

Задание 7. Перемещение (копирование) регистров	8

Задание 8. Флаг переноса	9

Задание 9. Сложение чисел используя флаг Carry	10

Задание 10. Вычитание с Carry	11

Задание 1. Сложение чисел

Вариант 9: A=1FFh, B=1F2h.

Занес в регистр AX и BX числа A и B соответственно, в строку 100 записал команду ADD AX, BX. Должен получиться ответ 03F1h, который занесется в регистр AX, перезаписав изначальное число.

Всё верно.

Задание 2. Вычитание чисел

Вариант 9: A=1FFh, B=1F2h.

A-B: Обратно занес в регистр AX число A. Должен получиться ответ D.

0000 0001 1111 0010 (B) => 1111 1110 0000 1101 (Обратный B) => 	1111 1110 0000 1110 (Дополнительный B = Обратный + 1)

0000 0001 1111 1111

+

1111 1110 0000 1110

=

(1)	0000 0000 0000 1101 = Dh

Все верно.

B-A: 1F2h-1FFh

0000 0001 1111 1111 (A) => 1111 1110 0000 0000 (Обратный А) =>

1111 1110 0000 0001 (Дополнительный A)

0000 0001 1111 0010

+

1111 1110 0000 0001

=

1111 1111 1111 0011 = FFF3h

В результате должно получиться FFF3h.

Задание 3. Сложение AH AL

Результатом сложения в моем случае (A=1FFh), должно быть число 0, занесенное в регистр AH.

Всё верно. Также нулевой флаг (Z) был изменен на 1, т.к. результат получился равным нулю. Флаг переполнения равен 1, т.к. произошло переполнение.

Задание 4. Деление чисел

Согласно условию, занес в соответствующие регистры требуемые числа (на данном этапе забыл обновить команду в 108 строке, перед выполнением данной строки заменил команду на деление):

Результат операции, казалось бы, должен быть 106AFh в виде частного, занесенного в AX, и остаток 184h, занесенный в регистр DX. Однако получается ошибка, которая ломает Turbo Debugger полностью. Происходит это из-за переполнения частного (больше 2 байтов, т.е. 4 символов)

Немного об ошибке: в регистр SP записалась ссылка на элемент стека. Там показывается ссылка на строку, в которой произошел сбой.
Ошибка: деление на 0. Так произошло из-за того, что частное больше FFFFh (т.е. больше 65535d), а именно 106AFh.

Задание 5. Умножение чисел

Занес числа в регистры согласно условию:

Результат должен получиться 3E20Eh. Т.к. результат более, чем 2-байтный, то старшие разряды (5+ символ, если начинать считать справа) будут помещены в DX, а младшие в AX. Т.е. DX=3h, AX=E20Eh.

Изменились флаги переполнения и переноса, т.к. результат 5-знаковый и является ПЕРЕПОЛНЕНИЕМ 1 регистра, пятый знак ПЕРЕНЕСЕН в DX.

Задание 6. Сложение с переполнением

Занес согласно условию команду и регистры нужными значениями.

В теории результат такой: AX=0, а также С=1, Z=1, S=0, O=0.

Всё верно.

Задание 7. Перемещение (копирование) регистров

Согласно условию, задал команды:

После выполнения 2 команд:

После выполнения третьей команды:

Задание 8. Флаг переноса

- До выполнения команды:

После:

Сработал флаг C – перенос (в 17 бит)

- До команды:

После:

Переноса в 17 бит не было, следовательно, флаг C теперь 0

Задание 9. Сложение чисел используя флаг Carry

По условию сделал команды:

После первой команды:

флаг переноса стал равен 1.

Add: 1 (Bx) + 0 (Ax) = 1 (поместится в Bx)

Adc: 1 (Bx) + 0 (Ax) + 1 (флаг C) = 2 (поместится в Bx)

После второй команды:

Задание 10. Вычитание с Carry

Согласно условию, задал команды:

После выполнения первой команды:

Флаг переноса стал равен 1.

SUB: Bx – Ax = 1-0 = 1 (в Bx)
SBB: Bx – Ax – C = 1-0-1=0 (в Bx)

После выполнения второй команды:

Всё верно.